ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη “Σωστό”  ή “Λάθος”  δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Στις ασάιτες υφαντικές μηχανές η τροφοδοσία με υφάδι γίνεται από σταθερές μπομπίνες μεγάλης χωρητικότητας.

β) Με το κολλάρισμα επιτυγχάνεται αύξηση του συντελεστή τριβής των νημάτων του στημονιού.

γ) Η προετοιμασία των νημάτων για την πλέξη περιλαμβάνει την κατασκευή καρουλιών (στημόνια) για την τροφοδοσία υφαδομηχανών.

δ) Οι πλεκτομηχανές είναι εξοπλισμένες με κουταλοβελόνες, ραμφωτές βελόνες, σύνθετες βελόνες, ειδικές βελόνες.

ε) Με τη βοήθεια των μιταριών και των τελάρων γίνεται ο διαχωρισμός του στημονιού.

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

2.2 Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Τα νήματα που προορίζονται για στημόνι είναι σε μορφή:

α) στημονορόλου

β)  μπομπίνας

γ)  μασουριού

2. Στο τμήμα ύφανσης τα νήματα στημονιού και υφαδιού μετατρέπονται  σε ύφασμα στις:

α)  ευθύγραμμες πλεκτομηχανές

β)  υφαντικές μηχανές

γ) κυκλικές πλεκτομηχανές.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10