Θεμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Τα θερμόμετρα με διαστολή αερίων βρίσκουν εφαρμογή σε μετρήσεις του αυτοκινήτου, γιατί είναι εύχρηστα, έχουν μεγάλη ανάλυση κλίμακας και η ένδειξή τους βρίσκεται μακριά από το σημείο μέτρησης.

- Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ψηφιακών θερμομέτρων είναι ο πολύ μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη μιας μέτρησης.

- Ένα υποπιεσόμετρο βαθμονομείται έτσι, ώστε να μετρά τη διαφορά μιας πίεσης και της πραγματικής πίεσης της ατμόσφαιρας.

- Η μεταβολή της αντίστασης των μετάλλων με τη θερμοκρασία, όπως του λευκοχρύσου και του νικελίου, αποτελεί την αρχή της λειτουργίας των θερμομέτρων διαστολής.

- Τα πιεσόμετρα και υποπιεσόμετρα Bourdon μετρούν την παραμόρφωση (X) ενός σωλήνα τύπου - C ή άλλου σχήματος.

Μονάδες 10

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3   από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει .

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1. Το σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) | α. Μειώνει κατά 90 %, ταυτόχρονα και τους τρεις ελεγχόμενους ρύπους HC, CO, ΝΟx. |
| 2. Ο τριοδικός καταλύτης | β. Έχει στόχο τη μείωση των οξειδίων του αζώτου ΝΟx, (δημιουργεί πιο πλούσιο μείγμα). |
| 3. Το σύστημα ελέγχου εξάτμισης του καυσίμου | γ. Μειώνει ταυτόχρονα τις αναθυμιάσεις του λαδιού και του αζώτου Ν2. |
|  | δ. Έχει στόχο τη συλλογή και μείωση των άκαυστων υδρογονανθράκων HC. |

Μονάδες 15