ΘΕΜΑ 2

2.1 	Τα βασικά υλικά με τα οποία παρασκευάζονται τα κονιάματα των επιχρισμάτων είναι το τσιμέντο, ο ασβέστης, η άμμος ή η μαρμαρόσκονη και το νερό. Συμπληρωματικά και ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται κάποια φυσικά υλικά όπως, θηραϊκή γη κ.α. χημικά πρόσμεικτα και χρωστικές ουσίες, καθώς επίσης και τεχνητές ίνες. (σελ. 58 σχολικού βιβλίου)

2.2

| 1 | Τα επιχρίσματα πρέπει να πραγματοποιούνται, πριν ξεραθεί καλά το κονίαμα (λάσπη) της τοιχοποιίας. | Λ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Κάθε επόμενη στρώση του επιχρίσματος πρέπει να μην είναι πιο ισχυρή από την προηγούμενη πάνω στην οποία εφαρμόζεται. | Σ |
| 3 | Καλύτερες εποχές για την εφαρμογή επιχρισμάτων είναι το καλοκαίρι και ο χειμώνας. | Λ |
| 4 | Τα τριφτά επιχρίσματα είναι το είδος που συναντάμε περισσότερο στα οικοδομικά έργα. | Σ |
| 5 | Η πρώτη στρώση των τριφτών επιχρισμάτων ονομάζεται λάσπωμα. | Λ |
| 6 | Τα πατητά επιχρίσματα εκτελούνται σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται να δοθεί στα επιχρίσματα εντελώς λεία επιφάνεια και στις περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται να γίνει στεγανοποίηση της επιφάνειας . | Λ |
| 7 | Τα πεταχτά επιχρίσματα διακρίνονται σε κοινά πεταχτά και στα πεταχτά προσόψεων. | Σ |
| 8 | Ο όγκος ενός σώματος περιλαμβάνει τον όγκο της στερεής ύλης και τον όγκο των κενών που παρεμβάλλονται μεταξύ των κόκκων της ύλης αυτής. | Σ |