ΘΕΜΑ 4

Να υπολογίσετε τον απαιτούμενο αριθμό των τούβλων διαστάσεων 6cm x 9cm x 19 cm και τον όγκο του κονιάματος σε m3 για την κατασκευή μιας μπατικής τοιχοποιίας ύψους 4m και μήκους 8m. Για 1m2 μπατικής τοιχοποιίας με τούβλα  διαστάσεων 6cm x 9xm x 19cm απαιτούνται 150 τούβλα και 0,055m3 κονιάματος. (Μονάδες 25)