Ενδεικτική απάντηση

4ο ΘΕΜΑ

4.1 u=2002ημ628t

Η γενική μορφή της εναλλασσόμενης τάσης είναι: u=U0ημωt . Άρα έχουμε:

α) ω=628 rad/s

ω=2πf => f=ω2π => f= 628 rads2·3.14 => f=6286.28 Hz => f=100 Hz

β) U0=2002 V

γ) Uεν= U02 => Uεν= 20022 V => Uεν= 200V

δ) Η τάση και η ένταση είναι μεγέθη συμφασικά επομένως η μορφή του ρεύματος είναι i=I0ημ628t

I0= U0R => I0 = 2002 V100Ω => I0= 22 A . Άρα έχουμε:

i=22 ημ628t