Ενδεικτική απάντηση

4ο ΘΕΜΑ

4.1 i=102ημ628t

Η γενική μορφή του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι: i=I0ημωt . Άρα έχουμε:

α) ω=628 rad/s

ω=2πf => f=ω2π => f= 628 rads2·3.14 => f=6286.28 Hz => f=100 Hz

β) I0=102 A

γ) Iεν= I02 => Uεν= 1022 V => Iεν= 10A

δ) Η τάση και η ένταση είναι μεγέθη συμφασικά επομένως η μορφή της τάσης είναι u=U0ημ628t

I0= U0R => U0= I0·R=> U0=102 A·20Ω => U0=2002 V. Άρα έχουμε:

u=2002 ημ628t