Ενδεικτική απάντηση

4ο ΘΕΜΑ

4.1 u = 1102 ημ628t

Η γενική μορφή του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι: u=U0ημωt . Άρα έχουμε:

α) ω=628 rad/s

ω=2πf => f=ω2π => f= 628 rads2·3.14 => f=6286.28 Hz => f=100 Hz

Τ=1f => T= 1100 s => T=0.01s

β) U0=1102 V

Uεν= U02 => Uεν= 11022 V => Uεν= 110V

Iεν= UενR => Iεν= 110V10Ω => Iεν=11Α

γ) Η τάση και η ένταση είναι μεγέθη συμφασικά επομένως η μορφή της τάσης είναι i=I0ημ628t

I0= U0R => I0= 110210 =>I0=112 A. Άρα έχουμε:

i=112 ημ628t