Ενδεικτικές απαντήσεις

2ο ΘΕΜΑ

2.1 Τα υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών είναι:

α) Ηλεκτρικοί αγωγοί, για τη δίοδο του ρεύματος (κατά κανόνα χάλκινοι, σπανιότερα από 
      αλουμίνιο, ορείχαλκο ή μπρούντζο).

β)  μονωτικά υλικά, για την παρεμπόδιση διαρροής του ηλεκτρικού ρεύματος από τους       
      αγωγούς (ελαστικό, συνθετικά υλικά, χαρτί εμποτισμένο σε μονωτικό βερνίκι).

γ)  σίδηρος, (σιδηροελάσματα) για την οδήγησή του μαγνητικού πεδίου.

2.2 Οι βασικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να λειτουργήσει μια  γεννήτρια    
       είναι:

- Να υπάρχει μαγνητικό πεδίο (Β).

- Να υπάρχει αγωγός (ή πλαίσιο) εντός του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή, να υπάρχει τύλιγμα στη μηχανή.

- Να υπάρχει σχετική κίνηση του αγωγού (ή πλαισίου) ως προς το μαγνητικό πεδίο ή του πεδίου ως προς τον αγωγό.