Ενδεικτική απάντηση

4ο ΘΕΜΑ

4.1

Το μέγεθος της ΗΕΔ η οποία αναπτύσσεται σε αγωγό κινούμενο εντός ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου, δίνεται από τη σχέση E=B·l·U·ημα (σε V )

Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η ΗΕΔ είναι ανάλογη:

- της μαγνητικής επαγωγής Β του πεδίου,

- της ταχύτητας κίνησης του αγωγού U καθώς

- του μήκους του αγωγού l

Έτσι για την αύξηση της Β κατά 10% θα έχουμε και αύξηση της ΗΕΔ κατά 10% για μείωση της ταχύτητας U κατά 20% θα έχουμε και μείωση της ΗΕΔ κατά 20%

Επομένως:

α) Β2=Β1+10%Β1 =>Β2=1,10Β1

E1=B1·l·U·ημα                   E1E2 =B1·l·U·ημαB2·l·U·ημα => E1E2 = B1B2 => E1E2 = B11.10B1 => 20VE2 =11.10=>E2=20·1,10V =>

E2=B2·l·U·ημα

E2=22V

β) U2=U1-20%U1=> U2=0,8U1

E1=B·l·U1·ημα                   E1E2 =B·l·U1·ημαB·l·U2·ημα => E1E2 = U1U2 => E1E2 = U10.8U1 => 20VE2 =10.8=>E2=20·0,8V =>

E2=B·l·U2·ημα

E2=16V