Ενδεικτική απάντηση

4ο ΘΕΜΑ

4.1

l = 20cm => l = 0,20m

Η αναπτυσσόμενη εντός του αγωγού  ΗΕΔ είναι:

E=B·l·Uημα

Εδώ είναι α = 90Ο  ή  ημα=1

Άρα : E=B·l·Uημα => E= 1T·0,20m·10m/s·1=> E=2V

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό είναι:

I= ER=> I= 2V10Ω=> Ι=0,2Α

Η ασκούμενη δύναμη επί του αγωγού θα υπολογιστεί από τη σχέση:

F=B·l·I·ημα => F=1T·0,20m·0,2A·1=> F=0,04N