ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

Οι πιθανές βλάβες για το όχημα 1 είναι:

- δε λειτουργεί ο καταλύτης ή

- δε ρυθμίζεται σωστά η αναλογία καυσίμου – αέρα ή

- δε γίνεται με σωστό τρόπο η καύση στους θαλάμους καύσης (π.χ. κακή ανάφλεξη) ή

- μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας ο ένας κύλινδρος του κινητήρα

Στο όχημα 2 μεγάλη ποσότητα CO δείχνει πλούσιο μείγμα, δηλαδή πολύ καύσιμο, που οφείλεται σε:

- πρόβλημα έγχυσης ή

- μεγάλη πίεση καυσίμου ή

- βουλωμένο φίλτρο αέρα ή

- ελαττωματικό αισθητήρα θερμοκρασίας.

Στο όχημα 3, η δημιουργία οξειδίων του αζώτου NOx σημαίνει υψηλή θερμοκρασία και πίεση στους θαλάμους καύσης με ύπαρξη ποσότητας οξυγόνου Ο2, άρα φτωχό μείγμα. Αυτό οφείλεται σε:

- μεγάλη προπορεία ανάφλεξης ή

- συγκέντρωση μιας ποσότητας άνθρακα στους θαλάμους καύσης ή

- βλάβη του συστήματος ανακυκλοφορίας καυσαερίων.