ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας, δίπλα σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. 	Οι ραγαδώσεις στο ξύλο προκύπτουν μόνο κατά την ανάπτυξη του δέντρου.

β. 	Το ερυθρό εγκάρδιο της οξιάς αποδίδεται στην προσβολή βακτηρίων .

γ. 	Τόσο η στρεψοΐνια, όσο και οι ρόζοι συχνά προκαλούν στρεβλώσεις.

δ. 	Οι ρόζοι δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη του δέντρου καθ’ ύψος.

ε. 	Οι χρωστικοί μύκητες προσβάλλουν μόνο το εγκάρδιο του ξύλου.

Μονάδες 15

2.2. Να γράψετε τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- Το μαύρο εγκάρδιο του ελάτου ή της λεύκης οφείλεται:

α.  σε βακτήρια

β. σε χρωστικούς μύκητες

γ. στην είσοδο αέρα και στην πτώση της υγρασίας κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο

- Οι ρόζοι του ξύλου διακρίνονται σε:

α. πράσινους και ξερούς

β. νέους και παλιούς

γ. σύμφυτους και ξερούς

Μονάδες 10