# ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας, δίπλα σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι ονομασίες των ειδών ξύλου στην πράξη γίνεται πάντα με τη χρήση μοναδικού ονόματος.

β.  Το χρώμα του εγκάρδιου ξύλου διαφέρει από εκείνο του σομφού.

γ.  Το ξύλο των πλατυφύλλων λέγεται και «μαλακή ξυλεία».

δ.  Η οξιά είναι βαρύ ξύλο και χρησιμοποιείται για κατασκευές με χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

ε.  Ο φράξος, το δεσποτάκι και η μελιά είναι το ίδιο ξύλο.

Μονάδες 15

2.2. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α σε ένα από τα γράμματα α, β , γ , δ, ε, στ της στήλης Β. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β,  υποχρεωτικά θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| - Πυκνότητα | - μελέτη εγκάρσιας τομής |
| - Νερά «χρυσαλίδας» | - οξιά |
| - Νερά «βροχής» | - δρυς |
| - Σχεδίαση | - ανύψωση ξύλου με το χέρι |
| - Διαφορές πρώιμου και όψιμου ξύλου | - ορατά χαρακτηριστικά στην ακτινική ή/και στην εφαπτομενική τομή του ξύλου |
|  | - πλατάνι |

Μονάδες 10