Θέμα 2ο

2.1 Στο παρακάτω Σχήμα απεικονίζονται οι κυριότερες διαστάσεις ενός σπειρώματος κοχλία. Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι (1) ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α (Σύμβολα από Σχήμα) | ΣΤΗΛΗ Β (Διαστάσεις) |
| --- | --- |
| 1. d1 | α. ονομαστική διάμετρος ή εξωτερική |
| 2. d | β. γωνία κορυφής σπειρώματος |
| 3. α | γ. μέση διάμετρος σπειρώματος |
| 4. h | δ. εσωτερική διάμετρος του πυρήνα |
|  | ε. βήμα του σπειρώματος |

Μονάδες 16

2.2 Σε έναν κοχλία με τριγωνικό σπείρωμα:

α) Σε ποιες διαστάσεις του μετρικού σπειρώματος αναφέρονται οι αριθμοί της τυποποίησης για έναν κοχλία Μ 12 x 1,75; (Μονάδες 5)

β) Πόσες μοίρες είναι η γωνία κορυφής α ενός τριγωνικού σπειρώματος του μετρικού συστήματος (M); (Μονάδες 2)

γ) Πόσες μοίρες είναι η γωνία κορυφής α ενός τριγωνικού σπειρώματος του συστήματος Whitworth (W, R); (Μονάδες 2)

Μονάδες 9