Θέμα 4ο

Σε οδοντοκίνηση με παράλληλους οδοντωτούς τροχούς κανονικής οδόντωσης δίνονται:

- Η σχέση μετάδοσης i = 1/4.

- Ο αριθμός των δοντιών του κινούμενου οδοντωτού τροχού z2 = 100.

- Το διαμετρικό βήμα (modul) m = 2mm.

Ζητούνται:

α. Ο αριθμός των δοντιών του κινητήριου οδοντωτού τροχού z1. (Μονάδες 8)

β. Την αρχική διάμετρο του κινητήριου οδοντωτού τροχού d01. (Μονάδες 4)

γ. Την αρχική διάμετρο του κινούμενου οδοντωτού τροχού d02. (Μονάδες 4)

δ. Η απόσταση α των κέντρων των οδοντωτών τροχών. (Μονάδες 9)

Μονάδες 25