ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Η απόλυτη πίεση κατάθλιψης Pκατ υπολογίζεται εάν στην πίεση εξόδου του συμπιεστή προσθέσουμε την ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι:

Pκατ=Pεξ+Pατμ=11 atm+1 atm=12 atm

β) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης Pαν υπολογίζεται από την σχέση:

CR=PκατPαν⟺ Pαν=PκατCR=12 atm5=2,4 atm

γ) Η πίεση που θα μετρήσουμε στην είσοδο του συμπιεστή υπολογίζεται εάν από την απόλυτη πίεση αναρρόφησης αφαιρέσουμε την ατμοσφαιρική πίεση. Επομένως:

Pεισ=Pαν - Pατμ=2,4 atm-1 atm=1,4 atm