ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Ισχύει ότι:

Απορριπτόμενη θερμική ισχύς=Ψυκτική Ισχύς+Ισχύς Συμπιεστή⇒

7kW=Ψυκτική Ισχύς+Ισχύς Συμπιεστή (Σχέση 1)

Επίσης ισχύει για τον συντελεστή συμπεριφοράς COP:

COP= Ψυκτική ΙσχύςΙσχύς Συμπιεστή⇒2,5= Ψυκτική ΙσχύςΙσχύς Συμπιεστή⇒

Ψυκτική Ισχύς=2,5 ×Ισχύς Συμπιεστή (Σχέση 2)

Η Σχέση (1) γίνεται μέσω της σχέσης (2):

7kW=2,5 ×Ισχύς Συμπιεστή+Ισχύς Συμπιεστή⇒7kW=3,5 ×Ισχύς Συμπιεστή ⇒Ισχύς Συμπιεστή=2kW

β. Μέσω της σχέσης (2),
Ψυκτική Ισχύς=2,5 ×2kW⇒Ψυκτική Ισχύς=5kW

Επειδή 1kW = 860 kcal/h, τα 5kW = 4300 kcal/h

Τέλος, επειδή 1kcal/h = 4 BTU/h, τα 5kW = 17200 BTU/h