ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

Αιτιολόγηση: Η ψυκτική μηχανή μιας αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας καλείται να «καλύψει» μικρότερη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στη θερμή και την ψυχρή δεξαμενή (περίπου 10 με 15 oC). Σε αντίθεση με το ψυγείο με κατάψυξη που καλείται να καλύψει μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά (πάνω από 50 oC). Άρα ο συντελεστής συμπεριφοράς στην πρώτη περίπτωση αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από ότι στη δεύτερη.

2.2

Η μέθοδος αποπάγωσης του ψυγείου Β πλεονεκτεί έναντι αυτής του ψυγείου Α στα εξής σημεία:

1. Κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης στο ψυγείο Β δε χρειάζεται να σταματήσει η λειτουργία του ανεμιστήρα του εξατμιστή, ενώ το ψυγείο Α πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας.

2. Η θέρμανση στο ψυγείο Β γίνεται από το εσωτερικό του σωλήνα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί, στη διάρκεια της αποπάγωσης, θερμότητα στον θάλαμο. Αντίθετα στο ψυγείο Α θερμότητα μεταφέρεται, εκτός από τον εξατμιστή, και στον θάλαμο.

3. Η αποπάγωση με το σύστημα του ψυγείου Β είναι πιο σύντομη (συνήθως αρκούν 5 έως 10 λεπτά), σε αντίθεση με το ψυγείο Α, όπου η αποπάγωση καθυστερεί.