Θέμα 2ο

- Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Πρωτεύον ονομάζεται το τύλιγμα του Μ/Σ που συνδέεται με την Υψηλή Τάση.

β) Η μαγνητική ροή που περνά από τον πυρήνα ενός Μ/Σ δημιουργεί μία εναλλασσόμενη ένταση που ρέει στο δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ.

γ) Σχέση μεταφοράς ενός Μ/Σ ονομάζεται ο λόγος των τάσεων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος.

Μονάδες 15

- Να γράψετε τον αριθμό 2.1, 2.2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί     στη σωστή απάντηση.

2.1. Οι Αυτομετασχηματιστές ανήκουν στους:

α) τριφασικούς Μ/Σ

β) ξηρούς Μ/Σ

γ) ειδικούς Μ/Σ

δ) Μ/Σ υπαίθρου

2.2. Ανάλογα με τον προορισμό τους οι Μ/Σ διακρίνονται σε:

# α) ξηροί-λαδιού

# β) ισχύος-οργάνων μέτρησης

# γ) τριφασικοί-μονοφασικοί

# δ) υπαίθρου-κλειστών χώρων

Μονάδες 10