Θέμα 2ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Το συγκρότημα των κινητών τμημάτων μιας μηχανής Σ.Ρ. ονομάζεται στάτης και το συγκρότημα των ακίνητων τμημάτων ονομάζεται δρομέας.

- Το ζύγωμα είναι υπεύθυνο για να κλείνει το μαγνητικό κύκλωμα της μηχανής.

- Το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου κατασκευάζεται από γυμνό χάλκινο αγωγό .

- Το τύλιγμα διέγερσης αποτελεί μέρος του στάτη.

- Ο πυρήνας του επαγωγικού τυμπάνου κατασκευάζεται από πολλά μαγνητικά ελάσματα.

Μονάδες 25