Θέμα 2ο

Να γράψετε τον αριθμό 2.1,2.2,…. και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί   στη σωστή απάντηση.

- Τα βροχοτυλίγματα χρησιμοποιούνται σε μηχανές:

α) χαμηλής τάσης

β) υψηλής τάσης

γ) χαμηλής έντασης

- Τα κυματοτυλίγματα χρησιμοποιούνται σε μηχανές;

α) χαμηλής τάσης

β) υψηλής τάσης

γ) υψηλής έντασης

- Ρεύμα διέγερσης είναι το ρεύμα που διαρρέει:

α) το πηνίο κάθε πόλου

β) το επαγωγικό τύμπανο

γ) τους βοηθητικούς πόλους

- Οι μηχανικές απώλειες στις γεννήτριες είναι:

α) μεταβλητές

β) σταθερές

γ) σύνθετες

- Ο βαθμός απόδοσης των γεννητριών Σ.Ρ. είναι πάντα:

α) σταθερός και δεν μεταβάλλεται με το φορτίο τους

β) ανεξάρτητος με το φορτίο τους

γ) μεταβλητός και μεταβάλλεται με το φορτίο τους

Μονάδες 25