Θέμα 2ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Το βοηθητικό τύλιγα των ασύγχρονων μονοφασικών κινητήρων πρέπει να διαρρέεται από ρεύμα που να έχει μια διαφορά φάσης σε σχέση με το ρεύμα που διαρρέει το κύριο τύλιγμα.

- Οι ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες με πυκνωτή είναι πιο φθηνοί από τους κινητήρες με αντίσταση.

- Οι ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένες σπείρες στον στάτη έχουν τη μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης.

- Στους ασύγχρονους μονοφασικούς κινητήρες με αντίσταση, το βοηθητικό τύλιγμα κατασκευάζεται με αγωγό μικρής διατομής και με πολλές σπείρες.

- Ο φυγοκεντρικός διακόπτης είναι ένα εξάρτημα που θέτει εκτός κυκλώματος το βοηθητικό κύκλωμα.

Μονάδες 25