ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4Ο

α) Στον βενζινοκινητήρα εμφανίζεται κρουστική καύση και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και «πειράκια».

β) Ως αιτία εμφάνισης της κρουστικής καύσης θεωρείται η ταχύτερη μετάδοση της φλόγας μέσα στο καύσιμο μίγμα πέρα από κάποιο κρίσιμο όριο.

γ) Συνέπειες του φαινομένου της κρουστικής καύσης είναι:

• Η υπερθέρμανση του κινητήρα.

• Η πτώση της απόδοσής του.

• Η κόπωση των εξαρτημάτων του (εμβόλων, διωστήρων, βαλβίδων, χιτωνίων, κ.λπ.).

• Η μερική ή ολική καταστροφή τους (π.χ. τρύπημα του εμβόλου).

• Η αυξημένη κατανάλωση.

• Η αυξημένη ποσότητα ρυπαντών στα καυσαέρια.