ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Πιθανά αίτια:

- Αντικανονική πίεση αέρα στα ελαστικά

- Εσφαλμένη σύγκλιση τροχών

- Ανομοιόμορφη γωνία Κάμπερ και Κάστερ μεταξύ δεξιών και αριστερών τροχών

- Χαλαρά ρουλεμάν στις πλήμνες των τροχών

- Φθαρμένοι σφαιρικοί σύνδεσμοι

- Τριβείς φθαρμένου πείρου, αν αυτός υπάρχει στο σύστημα

- Φθορά πυξίδας ή κρεμαγιέρας

- Άνιση δύναμη στα ελατήρια ανάρτησης ή άλλη φθορά στην ίδια την ανάρτηση

- Αζυγοστάθμιστοι τροχοί

β) Πιθανά αίτια:

- Φθαρμένοι σφαιρικοί σύνδεσμοι, πείροι ή φθαρμένα τα έδρανά τους.

- Χαλασμένα αμορτισέρ.

- Υπερβολική πίεση αέρα στα ελαστικά.

- Χαλαρά ρουλεμάν πλήμνης (μουαγιέ).

- Χαλάρωση ακρόμπαρων.

- Αζυγοστάθμιστοι τροχοί.