ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

Ο θόρυβος μπορεί να οφείλεται:

- σε υπερβολική φθορά των επενδύσεων τριβής, μέχρι του σημείου να έχουν αποκαλυφθεί οι κεφαλές των περτσινιών,

- σε παραμόρφωση των σιαγόνων,

- σε ανομοιόμορφη φθορά του τυμπάνου ή των δίσκων,

- σε χαλάρωση στήριξης των φρένων.

4.2.

Τα πιθανά αίτια αν διαπιστώσουμε ότι το πεντάλ του φρένου κατεβαίνει μέχρι το δάπεδο, χωρίς φρενάρισμα,  είναι:

- Κάποιο έμβολο είναι αντικανονικά τοποθετημένο μέσα στον κύλινδρό του.

- Διαρροή ανάμεσα στον κύλινδρο και το έμβολο σε κάποιο άλλο σημείο του δίχαλου (δαγκάνας).

- Είσοδος αέρα μέσα στους κυλίνδρους.