ΘΕΜΑ 4

Στο IP πρωτόκολλο μιας σύνδεσης, έρχονται τα παρακάτω τμήματα (fragments) IP πακέτων, με τη σειρά και τις τιμές στα πεδία των επικεφαλίδων τους, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| Κομμάτια | Πεδία επικεφαλίδας ΙΡ τμημάτων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος | MF | Συνολικό Μήκος | Αναγνώριση |
| Α | 0 | 1 | 620 | 0x1a3b |
| Β | 0 | 1 | 820 | 0xbc21 |
| Γ | 100 | 1 | 820 | 0xbc21 |
| Δ | 300 | 0 | 420 | 0xbc21 |
| Ε | 150 | 0 | 420 | 0x1a3b |
| ΣΤ | 75 | 1 | 620 | 0x1a3b |
| Ζ | 200 | 1 | 820 | 0xbc21 |

4.1

Πόσα ήταν αρχικά τα ΙΡ πακέτα από τα οποία προέκυψαν τα παραπάνω κομμάτια; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

4.2

Ποια κομμάτια ανήκουν σε κάθε αρχικό ΙΡ πακέτο και με ποια σειρά θα πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε να ολοκληρωθούν σωστά τα αρχικά ΙΡ αυτοδύναμα πακέτα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 15