ΘΕΜΑ 4

Στο IP πρωτόκολλο μιας σύνδεσης, έρχονται τα παρακάτω τμήματα (fragments) IP πακέτων, με τη σειρά και τις τιμές στα πεδία των επικεφαλίδων τους, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| Κομμάτια | Πεδία επικεφαλίδας ΙΡ τμημάτων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος | MF | Συνολικό Μήκος | Αναγνώριση |
| Α | 0 | 1 | 620 | 0x1a3b |
| Β | 0 | 1 | 520 | 0x1c15 |
| Γ | 100 | 1 | 520 | 0x1c15 |
| Δ | 300 | 0 | 420 | 0x1c15 |
| Ε | 150 | 0 | 420 | 0x1a3b |
| ΣΤ | 75 | 1 | 620 | 0x1a3b |
| Ζ | 200 | 1 | 520 | 0x1c15 |

4.1

Πόσα ήταν αρχικά τα ΙΡ πακέτα από τα οποία προέκυψαν τα παραπάνω κομμάτια; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

4.2

Πόσα bytes είναι το συνολικό μέγεθος του κάθε αρχικού ΙΡ πακέτου πριν τον τεμαχισμό, αν το μέγεθος της επικεφαλίδας είναι 20 bytes; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 15