Θέμα 4ο

Έστω ο χώρος Α του σχήματος 1. Ο χώρος έχει διαστάσεις 4 x 3 (m), ύψος 3 m, και περιβάλλεται από δύο εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους (Β, Γ) και δύο εξωτερικούς (Δ, Ε). Ο χώρος βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου όπου tεξ = -2 0C, δηλαδή οι θερμοκρασίες των Δ, Ε είναι -2 0C, ενώ η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία του είναι tεσ = 18 0C.

Δυτικά του χώρου (προς τον εξωτερικό χώρο Δ) υπάρχει παράθυρο διαστάσεων 2 x 1 (m) με συντελεστή θερμοπερατότητας Κπαραθ. = 3 kcal/m2·h·0C. Ο εξωτερικός τοίχος που διαχωρίζει τους χώρους Α και Δ έχει συντελεστή θερμοπερατότητας Κτοιχ. = 1,2 kcal/m2·h·0C.

Σχήμα 1

Να υπολογίσετε:

α) τις απώλειες θερμότητας του παραθύρου Qπαραθ. (από τον χώρο Α στο χώρο Δ). (Μονάδες 10)

β) τις απώλειες θερμότητας του τοίχου Qτοιχ. από το χώρο Α στο χώρο Δ. (Μονάδες 12)

γ) τις συνολικές θερμικές απώλειες QΑΔ από το χώρο Α στο χώρο Δ. (Μονάδες 3)

Μονάδες 25