Θέμα 2ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό και το γράμμα που αντιστοιχούν, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Οι τερματικοί κόμβοι παράγουν ή καταναλώνουν την πληροφορία, που μεταφέρεται στο δίκτυο

- Οι επικοινωνιακοί κόμβοι μεταφέρουν την πληροφορία, αλλά ούτε την παράγουν ούτε την καταναλώνουν

- Κατά την ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, τα πακέτα λαμβάνονται στον προορισμό με ίδιες ακριβώς καθυστερήσεις, στην ίδια σειρά.

- Οι ασύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας κατηγοριοποιούνται σε υπηρεσίες με σύνδεση και υπηρεσίες χωρίς σύνδεση.

- Στην υπηρεσία με σύνδεση (connection oriented service), ο χρήστης διαθέτει μια αξιόπιστη από άκρο σε άκρο σύνδεση, η οποία μεταφέρει τα πακέτα αντίστροφα από τη σειρά, που στάλθηκαν.

- Στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση τα πακέτα μεταφέρονται με τυχαία σειρά και υπάρχει εγγύηση ότι θα παραληφθούν χωρίς λάθη

- Για την περιγραφή της ποιότητας της ασύγχρονης υπηρεσίας επικοινωνίας χρησιμοποιούνται παράμετροι, όπως ο ρυθμός λανθασμένων πακέτων, η καθυστέρηση, ο τελικός ρυθμός μετάδοσης, η αξιοπιστία και η ασφάλεια της επικοινωνίας.

- Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της επεξεργασίας των δεδομένων (υπολογιστικός εξοπλισμός) και των επικοινωνιών δεδομένων (εξοπλισμός μετάδοσης και μεταγωγής).

- Με τη μεταγωγή (switching), η πληροφορία, που στέλνει ένας σταθμός, περνά από διαδοχικούς κόμβους του δικτύου, για να φθάσει τελικά στο σταθμό προορισμού

- Οι χώροι δράσης των εταιρειών υπολογιστών και των εταιρειών επικοινωνιών επικαλύπτονται όλο και λιγότερο, από την παραγωγή συστημάτων έως και την ολοκλήρωση των συστημάτων

- Οι υπηρεσίες επικοινωνίας μπορεί να είναι είτε σύγχρονες είτε ασύγχρονες.

- Κατά την ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, η σειρά από bits πριν τη μετάδοση της διαιρείται σε πακέτα.

(Μονάδες 6)