ΘΕΜΑ 4ο

Σωστή απάντηση:

1. Η επικοινωνία με την τεχνική μεταγωγής κυκλώματος αποτελείται από 3 φάσεις: αποκατάσταση κυκλώματος, μεταφορά πληροφορίας, τερματισμός κυκλώματος.

2. Στην τεχνική μεταγωγής πακέτου το μήνυμα τεμαχίζεται σε μικρότερα μηνύματα των 1000 bytes και αφού σε κάθε ένα από αυτά προστεθούν η διεύθυνση προορισμού και ο αριθμός σειράς εισέρχονται στο δίκτυο προς μετάδοση.

3. Στην τεχνική μεταγωγής πακέτου υπάρχου δύο μέθοδοι δρομολόγησης: το αυτοδύναμο πακέτο και το νοητό κύκλωμα.

4. Η τεχνική μεταγωγής κυκλώματος εφαρμόζεται στην μετάδοση φωνής και εικόνας.

5. Η τεχνική μεταγωγής πακέτου εφαρμόζεται εκεί όπου η μετάδοση πληροφορίας είναι σύντομη και με χωρίς σταθερό ρυθμό μετάδοσης.

6. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η προώθηση πληροφορίας με την τεχνική: αυτοδύναμο πακέτο.

7. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοδύναμου πακέτου είναι το δίκτυο TCP / IP.

8. Στην μέθοδο του νοητού κυκλώματος πριν την προώθηση των μηνυμάτων επιλέγεται η καλύτερη διαδρομή την οποία και όλα τα πακέτα ακολουθούν από την έναρξη της μετάδοσης ως τον τερματισμό της σύνδεσης.

9. Πλεονεκτήματα της μεθόδου του αυτοδύναμου πακέτου είναι: η καλύτερη αξιοποίηση  δικτύου και η αυξημένη αξιοπιστία.

10. Στην μεταγωγή κυκλώματος για να επικοινωνήσουν δύο σταθμοί αποκαθίσταται πρώτα μία αποκλειστική φυσική σταθερή σύνδεση μεταξύ τους, που διατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια της επικοινωνίας.